Solmeta utility Mac OSX版本开发说明书

- 准备开发环境

- 初始开发环境建立在普通intel芯片组的笔记本或者台式电脑上安装破解版本的iATKOS v7 10.5.7。

- 1.1硬件

- Cpu: intel 1.6G或以上

- 主板：intel915/945/965等主板

- 内存：2G

- 硬盘：80G

- 网卡：8139

- 1.2软件

- 安装 iATKOS v7 10.5.7过程如下：

- （1）

- http://hi.baidu.com/%B5%DA%C8%FD%CC%F5%D5%F3%CF%DF/blog/item/7d91db82a2ecc7a50df4d26c.html

- （2）

- http://hi.baidu.com/%B5%DA%C8%FD%CC%F5%D5%F3%CF%DF/blog/item/28795300dffeda16738b6568.html

- （3）

- http://hi.baidu.com/%B5%DA%C8%FD%CC%F5%D5%F3%CF%DF/blog/item/2681e960e66c9043eaf8f869.html

- 项目依赖库编译

- 2.1开发环境概述

- Solmeta utility基于C++扩展库boost.asio和QT的qextseialport完成串口通信，图形界面用QT的界面设计器完成。由于boost.asio和qextseialport是跨平台的c++源代码代码实现，因此在使用前需要先为开发平台编译生成对应的平台的库文件。

- solmeta utility软件的运行系统特性对比：

| - Os version | - API | - 架构 | - I/O层 | - 线程SDK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 10.4.x | - Unix 2003 | - Intel ppc | - 半阻塞 | - 冲突退出 |
| - 10.5.x | - Unix 2003 | - Intel ppc | - 半阻塞 | - 冲突退出 |
| - 10.6.x | - Unix 2003 | - Intel32位 | - 阻塞 | - 不能强制取消 |

- solmeta utility软件的库文件赖关系：

|  | Solmet_utility |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QAsycSerial | qextseialport |  | mainwindow |  |
| Boost.asio | QT + unix2003 |  | QT |  |
| 串口异步通信 | 串口设备枚举 |  | 消息界面，数据保存处理 |  |

- 2.2安装开发工具和编译链

- 开始安装xcode的gcc编译链和QT sdk 和ide环境

- A)安装Xcode sdk

- 在mac osx 10.5.7系统运行iphone_sdk_3.1.3版本安装程序，按照向导下一步步next就可以啦。默认安装到/developer/目录。

- 请不要安装iphone_sdk_3.2或者xcode 3.2 sdk，因为这个版本是专为10.6.x系统而设计的，他生成的程序默认是intel64位的架构。

- B)安装QTSDK

- 在光盘目录找出 QT-sdk-mac-opensource-2010.02.dmg，双击挂载运行安装程序，默认安装到/developer/目录去

- 2.3编译boost

- 解压

- boost_1_43_0.tar.bz和boost-jam-3.1.17-1-macosxx86.tgz

- B)把boost-jam-xxx目录里的 jam程序复制到boost_1_43的解压目录去

- C)在控制台切换到boost_1_43目录去输入如下：

- ./bootstrap.sh --prefix=/usr

- 然后执行

- ./bjam architecture=combined

- 最后用 suduo ./bjam architectrue=combined install 安装

- 开发目录里文件用途说明

- .\Solmeta_Utility_mac_osx\

- ..include\boost\*   c++ boost的头文件目录

- ..\lib\*   boost在mac平台预编译动态链接库文件以及qextserialport的静态链接库文件

- ..\lib_src\* 为boost及qextserialport的源代码目录

- ..\Solmeta_Utility.app\* 为mac平台捆绑目录程序结构的可以理解为window平台上一个exe的绿色软件，但不同点是这个程序是以单独一个目录来实现封装。

- ..\test\* 放测试数据或者文件

- ..\AsyncSerial.cpp 串口异步通信底层实现代码

- ..\main.cpp QT程序的主程序

- ..\mainwindow.cpp solmeta_utility主要实现代码

- ..\QAsyncSerial.cpp  利用QT信号槽机制把串口异步通信库带封装为可以和主程序进行回调消息。

- ..\Solmeta_utility.dmg 可以分发的安装镜像文件，在mac平台通常以dmg这种格式来分发程序。

- ..\qextserialenumerator.h 实现串口设备枚举的代码

- ..\Multi_eng.ts xml格式英语翻译代码

- ..\Multi_fr.ts xml格式法语翻译代码

- ..\Multi_Ger.ts xml格式德语翻译代码

- ..\SerilGUI.pro QT开发项目配置文件

- ..\Multi_eng.qm 经过编译压缩的英语翻译文件，当重新制作编译后请手动复制到在捆绑目录下Language子目录里

- ..\mainwindow.ui QT图形界面窗体设计器生成程序代码

- 介绍消息处理机制

- 参考资料：

- http://www.ibm.com/developerworks/cn/linux/guitoolkit/qt/signal-slot/

- 代码范例：

- 在mainwindow.h声明:

- //声明信号

- signals:

- void lineReceived(QString data);

- //声明接受信号的槽

- private slots:

- //接受串口返回消息

- void onLineReceived(QString data);

- 在mainwindow.cpp完成信号和槽的绑定

- //建立消息机制

- connect(&serial,SIGNAL(lineReceived(QString)),

- this,SLOT(onLineReceived(QString)));

- 这样建立绑定后当程序任何一处地方使用

- emit lineReceived(lineList.at(i));

- Qt框架就会自动调用槽函数进行下一步处理。

- 特别强调Mac osx 10.6.3的io层新安全特性

- 由于mac osx 10.6.3的串口IO层的实现代码已经不是半阻塞模式，因此VMIN必须设置为0才能释放设备io。

- new_attributes.c_cc[VMIN]=0;

- 多国语言支持

- Qt应用的翻译过程分为三步：

- 运行lupdate，以提取出Qt应用的C++源代码中的可翻译文本，会产生一个给翻译者的信息文件（.ts文件）。该工具识别出tr()结构和上面描述的QT_*_NOOP宏，产生.ts文件（通常每种语言一个）。

- 使用Qt语言学家提供.ts文件中源文本的译文。既然.ts文件是XML格式，你也可以手工编辑它们。

- 运行lrelease，以从.ts文件中得到只适用于最后使用的轻量级的信息文件（.qm文件）。你可以把.ts文件看成“源文件”，把.qm文件看成“目标文件”。翻译者编辑的是.ts文件，可是你的应用的用户只需要.qm文件。这两种文件都是平台和地区（locale）无关的。

- 典型地，你将对应用地每个发表版本重复这几步。lupdate工具会尽力重用以前的发表版本的译文。

- 在你运行lupdate之前，你应该准备一个项目文件。这是一个项目文件（.pro文件）的例子：

- HEADERS         = funnydialog.h \

- wackywidget.h

- SOURCES         = funnydialog.cpp \

- main.cpp \

- wackywidget.cpp

- FORMS           = fancybox.ui

- TRANSLATIONS    = superapp_dk.ts \

- superapp_fi.ts \

- superapp_no.ts \

- superapp_se.ts

- 当你运行lupdate或者lrelease时，你必须以命令行参数给出项目文件的名称。

- 图1：打开用Qt sdk附带多国语言翻译工具 Linguist打开xml

- 格式Mult_fr.ts文件。

- 图2：完成翻译工作后使用“发布”生成mult_fr.qm压缩格式文件

- 添加图标过程

- 图3：右键选取“solmeta_utility.app”选“显示包内容”

- 图4：把logo图片文件转换成icns格式后复制到包目录下的Resouces目录去

- 图5：打开info.plist文件修改iconfile属性为“logo”

- 制作安装文件dmg过程

- 图6：打开终端程序然后切换到开文件夹，输入

- rm  Solmeta_Utility.dmg && macdeployqt Solmeta_Utility.app -dmg

- 图7：最后生成的app目录就会自动添加boost和QT运行框架的动态链接库文件。